关于默认wifi切换的步骤

- 将esp8266取下，装上串口转换模块连接到电脑（注意不要插反）

- 解压压缩包，打开串口软件，配置如图

- 点击打开串口，如果成功如图

- 取消下方发送新行的勾选，输入+++并发送

- 重新勾选发送新行，按照下图发送wifi信息(手册第21页)

- 按下图保存wifi配置到flash

成功之后如图

- 将模块重新插入插槽（注意不要插反）

初始化设置方法（硬件连接及现象如上）

- 如果处于透传状态，先取消勾选“发送新行“，然后发送+++退出透传，再重新勾上“发送新行”继续以下操作。如果不处于透传状态，直接进行下面步骤

- 初始化模块 AT+RESTORE

- 设置WIFI模式 AT+CWMODE=1

- 连接路由器 AT+CWJAP=”WIFI名字”, “WIFI密码”

- 设置上电自动连接 AT+CWAUTOCONN

- 设置为透传 AT+CIPSEND

- 保存透传到FLASH

- 重启模块 AT+RST